Departamento de Electricidad y Electrónica

Universidad de Valladolid

# MICROELECTRÓNICA I

14 de Diciembre de 1999

## Cuestión 1

- Explicar el principio físico de las aplicaciones ópticas de los materiales semiconductores.

- Comentar posibles ventajas e inconvenientes que presentan los materiales III-V respecto al silicio.

- Especificar una aplicación concreta de cada uno de los siguientes semiconductores: silicio dopado con oro,  arseniuro de galio-aluminio, carburo de silicio, selenio, sulfuro de cadmio y nitruro de galio dopado con erbio.

### Cuestión 2

- Explicar los fundamentos físicos de la corriente directa de una unión P-N.

- Explicar los fundamentos físicos de la corriente inversa de una unión P-N.

- A partir de la expresión que proporciona la corriente a través de una unión P-N, explicar de qué factores depende y cómo influye cada uno de ellos en la forma de la gráfica I-V.

### Cuestión 3

- Explicar cómo puede utilizarse un diodo de unión P-N para aplicaciones de estabilización de tensión.

- Explicar cómo se modifican los diagramas de distribución de carga, campo eléctrico y potencial al introducir una región no dopada entre dos zonas semiconductoras dopadas, una P+ y otra N.

- ¿Cuál es el principio de las aplicaciones del diodo de unión en el ámbito de la alta frecuencia?.

### Cuestión 4

Representar y explicar el diagrama completo de corrientes correspondiente a un transistor bipolar PNP en base común polarizado en la región activa.

### Cuestión 5

- Explicar cómo varía la concentración de minoritarios en la base de un transistor PNP en los diferentes regímenes de funcionamiento, y cómo afecta dicha concentración al valor de la corriente.

- Obtener y explicar el modelo básico de Giacoletto para el transistor bipolar.

- Representar la estructura del transistor bipolar real y explicar cómo influyen en su funcionamiento los niveles de dopado y la geometría de las capas.

### Cuestión 6

- Explicar cómo hay que polarizar un SCCD de tres fases para conseguir un desplazamiento unidireccional del paquete de carga.

- ¿Qué factores pueden alterar la información portada por el paquete de carga?. Indicar cómo puede minimizarse dicha alteración.

- Citar desventajas del SCCD de dos fases frente al de tres, y de éste frente al BCCD.

### Cuestión 7

- Representar y explicar la distribución de carga, el campo eléctrico y el diagrama de bandas de una estructura MIS con semiconductor tipo N polarizada en el régimen de acumulación.

- Explicar la diferencia que existe, en cuanto a la respuesta de los portadores,  entre los estados de vaciamiento profundo y de modulación en pequeña señal y alta frecuencia sobre la polarización en régimen de inversión, para una estructura MIS ideal.

- Indicar qué información se puede obtener a partir del estudio C-V de una estructura Al-SiO2-Si.

### Cuestión 8

- Explicar el principio de funcionamiento del JFET de canal P.

- Establecer una comparación funcional entre el MOSFET de acumulación y el de vaciamiento, a partir de las curvas características de ambos.

- Comentar similitudes y diferencias que exhiben los transistores FET frente a los bipolares.