Departamento de Electricidad y Electrónica

Universidad de Valladolid

# MICROELECTRÓNICA

17 de Diciembre de 2001

## Cuestión 1

Indicar y explicar qué materiales son adecuados y en qué condiciones deben utilizarse para la fabricación de los siguientes dispositivos electrónicos:

- Diodo túnel

- Diodo LED azul

- Diodo láser de doble heterounión en el infrarrojo

- Foto-resistencia

- CCD de alta frecuencia

- MESFET

## Cuestión 2

## Describir la influencia de posibles estados superficiales y/o  centros profundos en el funcionamiento de los siguientes dispositivos:

- Diodo electroluminiscente

- Diodo rectificador

- Dispositivo de carga acoplada (CCD)

- Transistor bipolar

- Transistor MOSFET

## Cuestión 3

## Indicar si los siguientes dispositivos y estructuras trabajan con portadores mayoritarios o minoritarios, y discutir si son aptos o no para ser utilizados en alta frecuencia:

## Diodo varactor

- Diodo IMPATT

- Estructura MIS

- Dispositivo de carga acoplada (CCD)

- Transistor MOSFET

## Cuestión 4

Representar y explicar el diagrama de bandas correspondiente a las siguientes estructuras:

- Semiconductor tipo P sometido localmente a iluminación

- Unión P-N polarizada en directa

- Estructura MIS con semiconductor tipo N polarizada en acumulación

- Estructura MIS con semiconductor tipo P en vaciamiento profundo

## Cuestión 5

Explicar la influencia de la polarización inversa de la unión base-colector sobre las corrientes de un transistor bipolar PNP en activa.

## Cuestión 6

Representar y explicar la característica capacidad-tensión de una estructura MIS con semiconductor tipo N,

- En pequeña señal, para alta y baja frecuencia, y estructura ideal

- En vaciamiento profundo

- En pequeña señal y baja frecuencia, para las estructuras: Polisilicio/SiO2/Si y Al/Si3N4/InP

## Cuestión 7

## Explicar el principio de los CCD de una fase

- Describir cómo se forman y distribuyen los paquetes de carga en un CCD cuando éste es iluminado

## Cuestión 8

- Explicar en qué consiste el efecto de campo en los transistores JFET y MOSFET

- Representar y explicar las características de transferencia ID,Sat vs. VGS correspondientes a un MOSFET de vaciamiento de canal P